Anulación de Zonas en Teclado DSC PK1555 (PowerSeries)

Pregunta Frecuente del Cliente:

«Tengo un sensor con problemas / una ventana abierta y la alarma no me deja armar porque la luz verde de "Listo" no enciende. ¿Cómo puedo anular esa zona para armar el resto de la casa?»

1. Protocolo de Atención Telefónica (Guion del Operador Gama)

- Paso 1: Saludo y Validación

  - "Buenas tardes/días, le atiende [Nombre del Operador] de la Central Gama Seguridad. Para asistirle con el bloqueo de zona, ¿me confirma su nombre y palabra clave de seguridad por favor?"

- Paso 2: Diagnóstico Visual del Teclado PK1555

  - "Por favor, diríjase a su teclado DSC PK1555. Confírmeme qué números del 1 al 8 se encuentran encendidos en rojo."

- Paso 3: Instrucción de Comandos Paso a Paso

  - "Vamos a presionar la tecla Asterisco [] y luego el número [1]."*

  - (Confirmación del cliente: la luz de "Sistema" o el teclado entra en modo programación).

  - "Ahora digite a dos dígitos el número de la zona que vamos a anular. Por ejemplo, si es la zona 2, digite 0 - 2."

  - (Verificación: el número de la zona se iluminará de forma fija).

  - (Si el cliente necesita anular otra zona, indicar: "Digite ahora la siguiente zona a dos dígitos, por ejemplo 0 - 4").

  - "Para guardar los cambios y salir, presione la tecla Numeral [#]."

- Paso 4: Verificación Final y Armado

  - "Verifique si la luz verde de 'Listo' ya se encuentra encendida fija en su teclado."

  - "Perfecto, ahora puede ingresar su código de 4 dígitos para armar el sistema normalmente."

2. Resumen Rápido de Teclas (Para consulta veloz del operador)

| Acción | Secuencia en Teclado PK1555 | Indicador Visual / Teclado |
| --- | --- | --- |
| Ingreso al menú de Bypass | [*][1] | Luz de Sistema parpadea o se activa. |
| Selección de la Zona | [0][1] al [0][8] (según corresponda) | La zona marcada queda encendida fija. |
| Confirmar y Salir | [#] | Enciende luz verde de "Listo". |
| Armar Alarma | [Código de 4 dígitos] | Luz roja de "Armado" activa. |

3. Notas Operativas Internas (Para el operador en Scorpion)

- Restablecimiento Automático: Indicar siempre al cliente que la anulación es temporal; al desarmar la alarma, la zona se reactiva automáticamente. Si el problema persiste para el siguiente armado, deberá repetir el procedimiento o requerirá servicio técnico.

Registro en BITACORA : En cuanto el cliente arme con EXCLUSION, ingresar a la ficha del abonado y tipificar: Asistencia telefónica - Bypass de zona [X] autorizado por titular por falla/evento menor

Procedimiento 1: Lectura y Diagnóstico del Menú de Fallas ([*][2]) en Teclado DSC PK1555 / PC1555

Situación de Aplicación:

El cliente llama indicando que la luz amarilla de "Sistema" / "Falla" se encuentra encendida en el teclado o el equipo emite pitidos acústicos intermitentes.

1. Protocolo de Atención Telefónica (Guion del Operador)

- Paso 1: Saludo y Validación de Identidad

  - "Buenas tardes/días, le atiende [Nombre del Operador] de la Central Gama Seguridad. Con gusto le ayudo a verificar la alerta técnica de su panel. ¿Me confirma su nombre y palabra clave de seguridad por favor?"

- Paso 2: Ingreso al Menú de Diagnóstico

  - "Por favor, diríjase a su teclado DSC PK1555 y presione la tecla Asterisco [] seguida del número [2]."*

- Paso 3: Identificación del Código de Falla

  - "Indíqueme qué número del 1 al 8 se iluminó en su teclado."

- Paso 4: Salida del Menú

  - "Para volver a la pantalla principal, presione la tecla Numeral [#]."

2. Tabla de Diagnóstico Técnico y Acción Inmediata

| Indicador LED Activo | Diagnóstico Técnico DSC | Explicación Guiada al Cliente | Acción del Operador en Software Scorpion |
| --- | --- | --- | --- |
| Zona 1 | Batería Baja del Panel Principal | "La batería de respaldo de la central se encuentra agotada o con carga insuficiente." | Revisar en la bitácora si hubo corte de luz reciente. Si el suministro AC lleva más de 12 horas normalizado y la falla persiste, generar Orden de Trabajo (OT) para reemplazo de batería (12V 4Ah / 7Ah). |
| Zona 2 | Pérdida de Corriente Alterna (AC) | "El sistema no está recibiendo suministro eléctrico de la red domiciliaria." | Solicitar al cliente revisar el enchufe del transformador de la alarma o verificar los disyuntores/automáticos del tablero eléctrico. |
| Zona 3 | Falla Telefónica / Línea de Enlace | "El panel detecta corte o ausencia de tono en la línea de comunicación." | Verificar en Scorpion si la cuenta sigue reportando por canal secundario redundante (IP / 4G). |
| Zona 4 | Fallo de Comunicación (FTC) | "El panel intentó transmitir una señal a la central pero no recibió acuse de recibo." | Ejecutar una prueba manual de reporte o enviar señal de testeo desde la plataforma de monitoreo. |
| Zona 5 | Falla de Zona (Tamper / Sabotaje) | "Uno de los sensores tiene la tapa abierta o presenta una desconexión en su circuito." | Indicar al cliente presionar nuevamente [5] dentro del menú para identificar el número de zona específico con falla de supervisión. |
| Zona 8 | Pérdida de Fecha y Hora | "El reloj interno del sistema se desconfiguró tras un corte prolongado de energía." | Pasar de inmediato al Procedimiento 2 ([*][6]) para reprogramar fecha/hora y silenciar los pitidos del teclado. |

3. Nota Operativa para Bitácora Scorpion

- Tipificar el evento como: Soporte Telefónico - Diagnóstico Falla [*][2] - LED [X] detectado - [Acción realizada: Programación / Derivación a Servicio Técnico]

Procedimiento 2: Ajuste de Fecha y Hora ([*][6]) en Teclado DSC PK1555 / PC1555

Situación de Aplicación:

El cliente llama indicando que la luz de Sistema / Falla está encendida con el LED 8 activo en el menú de fallas, o bien el teclado emite pitidos continuos después de un corte de suministro eléctrico prolongado.

1. Protocolo de Atención Telefónica (Guion del Operador Gama)

- Paso 1: Saludo y Validación de Identidad

  - "Buenas tardes/días, le atiende [Nombre del Operador] de la Central Gama Seguridad. Con gusto le ayudo a ajustar la fecha y hora de su alarma para normalizar el panel y silenciar los avisos. ¿Me confirma su nombre y palabra clave de seguridad por favor?"

- Paso 2: Ingreso a Funciones de Usuario

  - "Por favor, diríjase a su teclado DSC PK1555 y presione la tecla Asterisco [] seguida del número [6]."*

  - "Ahora ingrese su Código Maestro de 4 dígitos."

  - (El teclado emitirá pitidos continuos confirmando el acceso al menú maestro).

- Paso 3: Selección de Opción Reloj

  - "Presione ahora el número [1]."

- Paso 4: Ingreso de Secuencia Numérica (10 dígitos seguidos)

  - "Vamos a ingresar 10 números seguidos sin pausas. Primero la Hora en formato 24 horas (HH:MM) y luego la Fecha en formato (MM:DD:AA)."

  - (Instrucción guiada con ejemplo práctico al cliente):

    - Hora actual (ejemplo: 22:01 hrs): "Digite 2 - 2 - 0 - 1."

    - Fecha actual (ejemplo: 30 de Agosto de 2026 -> 08/30/26): "Digite 0 - 8 - 3 - 0 - 2 - 6."

- Paso 5: Confirmación y Salida

  - (El teclado emitirá 3 pitidos largos de confirmación aceptando los datos).

  - "Para finalizar y guardar los cambios, presione la tecla Numeral [#]."

  - "Confírmeme si la luz amarilla de Sistema se apagó y volvió a encender la luz verde de 'Listo'."

2. Resumen Rápido de Teclas (Para el Operador)

| Comando / Paso | Secuencia en PK1555 | Formato de Entrada | Indicador Teclado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Acceso a Menú Maestro | [*][6] + [Código Maestro] | 4 dígitos | Pitido de habilitación |
| 2. Selección de Reloj | [1] | 1 dígito | En espera de datos |
| 3. Hora y Fecha | [HH:MM] + [MM:DD:AA] | 10 dígitos continuos | 3 pitidos de éxito |
| 4. Salir y Guardar | [#] | Tecla de escape | Luz amarilla se apaga / "Listo" activo |

Recordatorio Importante de Formato: El sistema DSC utiliza formato estadounidense para la fecha: Mes / Día / Año (MM-DD-AA), no Día / Mes / Año.

3. Nota Operativa para Bitácora Scorpion

- Tipificar el evento como: Soporte Telefónico - Ajuste de Fecha/Hora [*][6] por Falla 8 - Sistema normalizado sin pitidos

Procedimiento 3: Creación, Modificación y Borrado de Códigos de Usuario ([*][5]) en Teclado DSC PK1555 / PC1555

Situación de Aplicación:

El cliente llama porque necesita incorporar un nuevo código de acceso para un familiar o trabajador, actualizar su clave principal (Código Maestro) o dar de baja el código de un ex empleado.

1. Protocolo de Atención Telefónica (Guion del Operador Gama)

- Paso 1: Saludo y Validación de Identidad

  - "Buenas tardes/días, le atiende [Nombre del Operador] de la Central Gama Seguridad. Con gusto le guío para configurar los códigos de su sistema. Para su protección, ¿me confirma su nombre completo y palabra clave de seguridad por favor?"

- Paso 2: Ingreso a la Programación de Códigos

  - "Por favor, diríjase a su teclado DSC PK1555 y presione Asterisco [] seguido del número [5]."*

  - "Ahora ingrese su Código Maestro actual de 4 dígitos."

  - (Confirmación: el indicador luminoso de Programación/Sistema parpadeará y se encenderán los números de las posiciones que ya tienen un código asignado).

- Paso 3: Selección de Posición y Asignación de Código

  - Para Crear o Cambiar un Código de Usuario:

    - "Digite la posición de dos dígitos del usuario, por ejemplo del 01 al 32 (o 40 si va a cambiar el Código Maestro principal)."

    - "Ahora digite los 4 nuevos números que tendrá esa clave."

    - (El teclado emitirá 3 pitidos largos de confirmación aceptando el código).

  - Para Borrar un Código Existente:

    - "Digite la posición de dos dígitos que desea eliminar (por ejemplo 03)."

    - "Presione únicamente la tecla Asterisco []."*

    - (El teclado emitirá pitidos confirmando el borrado del usuario y se apagará el LED de esa posición).

- Paso 4: Salir y Guardar Cambios

  - "Para finalizar y guardar la configuración, presione la tecla Numeral [#] dos veces."

- Paso 5: Prueba de Validación Obligatoria

  - "Por seguridad y para verificar que la clave quedó bien grabada, realice una prueba inmediata: ingrese los 4 dígitos nuevos para armar y luego vuelva a ingresarlos para desarmar."

2. Mapa de Posiciones de Usuario DSC (Para el Operador)

| Posición | Tipo de Código | Función Operativa |
| --- | --- | --- |
| 40 | Código Maestro | Arma, desarma y tiene permiso exclusivo para entrar al menú [*][5] y [*][6]. |
| 01 al 32 | Usuarios Estándar | Códigos individuales para familiares, personal de aseo o colaboradores (solo arman y desarman). |
| 33 / 34 | Código de Coacción (Duress) | Desarma el panel de forma silenciosa y envía un evento crítico prioritario a la central. |

3. Resumen Rápido de Teclas

- Grabar/Modificar Usuario: [*][5] + [Código Maestro] + [Posición 2 dígitos (ej: 02)] + [Nuevo Código de 4 dígitos] + [#][#]

- Borrar Usuario: [*][5] + [Código Maestro] + [Posición 2 dígitos (ej: 02)] + [*] + [#][#]

- Cambiar Código Maestro: [*][5] + [Código Maestro Actual] + [40] + [Nuevo Código de 4 dígitos] + [#][#]

4. Nota Operativa para Bitácora Scorpion

- Tipificar el evento como: Soporte Telefónico - Asistencia [*][5] Programación de Códigos - Posición [X] [creada / modificada / borrada] por titular

Procedimiento 4: Verificación de Memoria de Eventos / Alarmas ([*][3]) por Descarte

(Teclado LED DSC PK1555 / PC1555)

Situación de Aplicación:

El cliente llama indicando que la luz amarilla / ámbar de "Sistema" se encuentra encendida en su teclado.

Dado que en los teclados DSC la luz amarilla puede indicar Falla técnica o Zonas Anuladas (Bypass), el operador debe descartar primero en el software Scorpion y en la llamada el origen de la alerta antes de ejecutar la lectura de memoria de disparo reciente.

1. Protocolo Previo del Operador en Software Scorpion (Verificación por Descarte)

Antes o durante el contacto con el abonado, el operador debe revisar la ficha técnica en pantalla:

- Paso A (Tráfico de Eventos): Verificar si durante el turno o la noche anterior ingresaron códigos de alarma (E130 / Robo, E134 / Intrusión, E110 / Fuego, etc.).

- Paso B (Estado Previo): Validar si el día anterior el panel operaba con luz de sistema apagada y sin zonas excluidas activas (E570 / Bypass).

- Paso C (Criterio de Descarte):

  - Si hay señales de disparo recientes: Guiar al cliente inmediatamente con este procedimiento ([*][3]) para identificar el sensor que se activó.

  - Si NO hay señales de alarma y no se han anulado zonas: Dirigir al cliente al Procedimiento 1 ([*][2]) para revisar una falla técnica (batería, corte de energía o pérdida de hora).

2. Protocolo de Atención Telefónica (Guion del Operador Gama)

- Paso 1: Saludo y Validación de Identidad

  - "Buenas tardes/días, le atiende [Nombre del Operador] de la Central Gama Seguridad. Con gusto le ayudo a revisar el estado de su teclado. ¿Me confirma su nombre y palabra clave de seguridad por favor?"

- Paso 2: Explicación del Descarte al Cliente

  - "La luz amarilla en su teclado puede indicar una zona anulada, una alerta técnica o la memoria de un sensor que se activó. Vamos a revisar primero si el sistema registró algún disparo."

- Paso 3: Ingreso a Memoria de Alarma

  - "Por favor, diríjase a su teclado DSC PK1555 y presione la tecla Asterisco [] seguida del número [3]."*

- Paso 4: Identificación Visual del Sensor

  - "Confírmeme qué número de zona del 1 al 8 se encuentra encendido de forma fija o parpadeando."

  - (El operador cruza el número reportado por el cliente con la tabla de zonas de Scorpion: por ejemplo, LED 2 = Ventana Comedor).

- Paso 5: Salida del Menú

  - "Para salir de la visualización, presione la tecla Numeral [#]."

- Paso 6: Aclaración sobre el Borrado de Memoria

  - "Le informo que este registro en el teclado se borrará automáticamente la próxima vez que usted arme y desarme su alarma con su código habitual."

3. Tabla de Descarte Rápido para el Operador

| Condición en Scorpion | Estado en Teclado | Procedimiento a Ejecutar |
| --- | --- | --- |
| Registro de disparo previo en bitácora | Luz amarilla encendida / Parpadeo | Procedimiento 4 ([*][3]): Lectura de Memoria de Alarma. |
| Sin registros de disparo ni zonas anuladas | Luz amarilla encendida | Procedimiento 1 ([*][2]): Diagnóstico de Fallas Técnicas. |
| Cliente anuló sensor voluntariamente | Luz amarilla encendida | Normal (Bypass activo temporal hasta el próximo desarmado). |

4. Nota Operativa para Bitácora Scorpion

- Tipificar el evento como: Soporte Telefónico - Verificación [*][3] Memoria de Alarma - Identificada activación previa en Zona [X] ([Nombre de la zona]) - Cliente informado.

Procedimiento 5: Modos de Armado (Presente / Stay vs. Ausente / Away)

(Teclado LED DSC PK1555 / PC1555)

Situación de Aplicación:

El cliente llama consultando cómo activar la alarma cuando la familia se queda a dormir o permanece dentro de la propiedad sin que se disparen los sensores de movimiento (Armado Presente / Stay), o cómo asegurarse de que toda la casa quede 100% protegida al salir (Armado Ausente / Away).

1. Protocolo de Atención Telefónica (Guion del Operador Gama)

- Paso 1: Saludo y Validación de Identidad

  - "Buenas tardes/días, le atiende [Nombre del Operador] de la Central Gama Seguridad. Con gusto le enseño a utilizar los modos de armado según su necesidad. ¿Me confirma su nombre y palabra clave de seguridad por favor?"

- Paso 2: Explicación de los Dos Modos de Protección

  - Modo Presente (Quedarse adentro / Noche):

    - "Este modo activa únicamente las puertas, ventanas y cercos perimetrales, dejando libres los sensores de movimiento interiores para que usted pueda caminar con libertad."

  - Modo Ausente (Propiedad vacía):

    - "Este modo activa la totalidad del sistema: puertas, ventanas y sensores de movimiento interiores."

- Paso 3: Instrucción para Armado Presente (Stay)

  - Método Automático:

    - "Asegúrese de que la luz verde de 'Listo' esté encendida."

    - "Digite su código habitual de 4 dígitos y no abra ninguna puerta de salida."

    - "El panel contará el tiempo de salida y, al notar que la puerta principal no se abrió, anulará automáticamente los sensores de movimiento interiores."

  - Método Rápido por Tecla de Función:

    - "Mantenga presionada la primera tecla de función a la izquierda [Armado Presente / Stay] durante 2 segundos hasta escuchar el pitido."

- Paso 4: Instrucción para Armado Ausente (Away)

  - "Asegúrese de que la luz verde de 'Listo' esté encendida."

  - "Digite su código de 4 dígitos y salga de la propiedad cerrando la puerta antes de que terminen los pitidos del conteo de salida."

- Paso 5: Desarmado en Ambos Modos

  - "Al regresar o al levantarse en la mañana, simplemente ingrese su código de 4 dígitos en el teclado para desactivar el sistema."

2. Tabla Comparativa de Comportamiento del Teclado PK1555

| Modo de Armado | Sensores Activos | Sensores Anulados | Indicador Visual PK1555 | Código Reporte Scorpion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Armado Presente (Stay) | Perimetrales (Puertas, Ventanas, Cercos) | Movimiento Interiores (PIR) | Luz roja Armado encendida | R401 / Armado Parcial (Usuario X) |
| Armado Ausente (Away) | Todos (Perimetrales + Movimiento) | Ninguno | Luz roja Armado encendida | R401 / Armado Total (Usuario X) |

3. Recomendaciones Clave que el Operador debe dar al Cliente

- Mascotas en Casa: Recordar al cliente que si va a salir y deja mascotas dentro de la propiedad (y no cuenta con sensores antimascota calibrados), debe utilizar el modo Presente para evitar falsas alarmas.

- Cambio de Modo sin Desarmar: Si el cliente armó en modo Presente y luego decide salir de la casa, no necesita desarmar: solo debe abrir la puerta principal, salir y el sistema pasará automáticamente a modo Ausente.

4. Nota Operativa para Bitácora Scorpion

- Tipificar el evento como: Soporte Telefónico - Explicación Modos Armado (Stay/Away) - Teclado PK1555 - Procedimiento comprendido por titular.

Procedimiento 6: Teclas de Emergencia, Protocolo de Coacción y Control de Sirena

(Teclado LED DSC PK1555 / PC1555)

Situación de Aplicación:

El cliente o la central enfrentan un evento crítico en curso: activación de pánico por asalto, emergencia médica, principio de incendio, cliente obligado a ingresar bajo amenaza (coacción) o necesidad de detener el sonido de la sirena tras una falsa alarma justificada.

1. Protocolo de Coacción (Duress Code) — Máxima Prioridad (P1)

- Concepto Operativo: El usuario ingresa una clave especial cuando es forzado o amenazado por delincuentes para desarmar la propiedad.

- Comportamiento en Teclado: El teclado PK1555 desactiva el sistema y apaga la sirena con total normalidad para no poner en riesgo la vida del cliente.

- Comportamiento en Software Scorpion: Ingresa de forma silenciosa el código de evento Contact ID E121 / Coacción (Duress).

- Protocolo Obligatorio del Operador:

  - PROHIBIDO LLAMAR AL CLIENTE O A LA PROPIEDAD. No delatar la activación.

  - Abrir de inmediato la videoverificación (cámaras vinculadas en Scorpion).

  - Despachar de forma inmediata a Carabineros / Móvil de reacción informando: «Evento de Coacción confirmado en domicilio».

2. Teclas Rápidas de Emergencia en el Teclado PK1555

El teclado DSC PK1555 cuenta con 3 teclas de emergencia dedicadas en el lateral derecho:

| Tecla | Tipo de Emergencia | Cómo se Activa en Teclado | Señal Contact ID en Scorpion | Protocolo de Reacción de la Central |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [F] | Fuego / Incendio | Mantener pulsado por 2 segundos | E110 / Fuego (Sirena pulsa en tono intermitente) | 1. Contacto telefónico rápido. 2. Despacho directo a Bomberos / ABC de emergencias. |
| [A] | Auxilio / Médico | Mantener pulsado por 2 segundos | E100 / Emergencia Médica (Silencioso o tono corto) | 1. Llamada a contacto titular y familiares. 2. Coordinación de asistencia médica o SAMU. |
| [P] | Pánico / Asalto | Mantener pulsado por 2 segundos | E120 / Pánico (Sirena continua o silencioso según prog.) | 1. Validación visual por cámaras. 2. Despacho policial inmediato. |

3. Guion Telefónico: Cómo Silenciar Sirena ante Disparo Accidental

- Paso 1: Validación y Calma

  - "Buenas tardes/días, le atiende [Nombre del Operador] de Central Gama Seguridad. Para silenciar su sirena, ¿me confirma su nombre y palabra clave de seguridad por favor?"

- Paso 2: Silenciamiento Inmediato

  - "Por favor, ingrese sus 4 dígitos de usuario habituales directamente en el teclado."

  - (La sirena se apagará de inmediato y el teclado quedará en estado desarmado).

- Paso 3: Verificación de Estado

  - "Verifique que la luz verde de 'Listo' vuelva a encenderse o revise si quedó alguna zona parpadeando en memoria ([*][3])."

4. Nota Operativa para Bitácora Scorpion

- Tipificar según corresponda:

  - Emergencia P1 - Código Duress E121 recibido - Despacho Policial ejecutado sin llamado a inmueble.

  - Soporte Telefónico - Asistencia Silenciamiento de Sirena - Palabra clave validada correctamente - Falsa alarma de usuario tipificada

Procedimiento 7: Activación y Desactivación del Timbre de Puerta / Chime ([*][4])

(Teclado LED DSC PK1555 / PC1555)

Situación de Aplicación:

El cliente llama indicando que el teclado emite un pitido ("bip-bip-bip") cada vez que alguien abre la puerta principal o una ventana y desea desactivarlo porque resulta molesto, o bien un local comercial requiere activar esta función para ser alertado del ingreso de clientes.

1. Protocolo de Atención Telefónica (Guion del Operador Gama)

- Paso 1: Saludo y Validación de Identidad

  - "Buenas tardes/días, le atiende [Nombre del Operador] de la Central Gama Seguridad. Con gusto le ayudo a configurar el aviso acústico de apertura de puertas. ¿Me confirma su nombre y palabra clave de seguridad por favor?"

- Paso 2: Explicación de la Función Chime

  - "La función de Timbre o Chime permite que el teclado emita un tono de aviso cada vez que se abre un acceso configurado, incluso cuando la alarma se encuentra desarmada."

- Paso 3: Comando de Activación / Desactivación

  - "Por favor, diríjase a su teclado DSC PK1555."

  - "Presione únicamente la tecla Asterisco [] seguida del número [4]."*

- Paso 4: Identificación de la Respuesta Acústica del Teclado

  - "Escuche atentamente el sonido que acaba de emitir el teclado:"

    - Si emite 3 Pitidos Rápidos y Consecutivos: "La función ha quedado ACTIVADA (el teclado sonará al abrir los accesos)."

    - Si emite 1 Pitido Largo y Continuo: "La función ha quedado DESACTIVADA (el teclado quedará completamente en silencio al abrir puertas)."

- Paso 5: Validación Práctica

  - "Si desea cambiar el estado nuevamente, solo debe presionar [*][4] las veces que lo requiera para alternar entre encendido y apagado."

  - "Por favor, abra la puerta de acceso para comprobar que el teclado responde al modo deseado."

2. Resumen Rápido de Teclas (Para el Operador)

| Comando | Respuesta Sonora del Panel | Estado del Timbre | Uso Recomendado |
| --- | --- | --- | --- |
| [*][4] | 3 Bips cortos | Habilitado (ON) | Locales comerciales (control de entrada de público) o residencias para control de niños. |
| [*][4] | 1 Bip largo | Deshabilitado (OFF) | Horarios de descanso, trabajo silencioso o preferencia del cliente. |

Nota Operativa: La función Chime es una notificación puramente local en el teclado; no genera eventos de reporte ni tráfico de alarmas hacia el software Scorpion.

3. Nota Operativa para Bitácora Scorpion

- Tipificar el evento como: Soporte Telefónico - Configuración Función Chime [*][4] - Estado [Habilitado / Deshabilitado] a solicitud del titular